La DCR (Direct Current Resistance) dipende esattamente da come è avvolto fisicamente il componente: sezione del filo di rame (AWG), lunghezza dell'avvolgimento, geometria del nucleo e materiale.

Poiché non stiamo simulando un induttore ideale ma uno che dovrà fisicamente resistere alle correnti di un convertitore da 40W alimentato a 8-18V, possiamo fare delle stime molto precise basandoci sui cataloghi dei produttori commerciali reali (come Wurth, Coilcraft o Bourns) per componenti in grado di gestire queste potenze.

Ecco i valori ragionevoli da inserire in LTspice (cliccando col tasto destro sull'induttore e compilando il campo Series Resistance):

1. Induttore di Boost (L_B  = 80 μH)

- Stima ragionevole: 30 mΩ (0.03 Ω)

- Perché? Questo induttore si fa carico di tutta la potenza di ingresso. A 8V (il caso peggiore della batteria), per erogare 40W con un'efficienza del 90%, assorbirà circa 5.5A medi, con picchi che possono superare i 6A o 7A. Per non fondere, richiederà un filo di rame di buona sezione. Tuttavia, per raggiungere 80 μH servono un bel po' di spire, il che allunga il filo. I componenti commerciali da 80-100 μH per correnti >6A hanno tipicamente una DCR tra i 20 mΩ e i 40 mΩ.

2. Induttore Risonante ( L_r  = 6.1 μH)

- Stima ragionevole: 10 mΩ (0.01 Ω)

- Perché? L'induttanza è molto più piccola, quindi bastano pochissime spire attorno al nucleo. Questo riduce drasticamente la lunghezza del filo di rame. I componenti di potenza commerciali attorno ai 4.7 - 6.8 μH adatti a sopportare l'ampiezza della corrente risonante presentano resistenze in continua molto basse, tipicamente tra 5 mΩ e 15 mΩ.

L'Effetto Pelle (Skin Effect)

In LTspice, quando inserisci la "Series Resistance", il simulatore la tratta come una resistenza costante (DCR). Ma ricorda che il tuo circuito sta pulsando a 200 kHz.

A questa frequenza, la corrente non viaggia più in modo uniforme in tutto lo spessore del filo di rame, ma tende a spingersi verso la superficie esterna (Effetto Pelle), riducendo la sezione utile del conduttore. Inoltre, i campi magnetici tra le spire vicine creano l'Effetto Prossimità.

Il risultato è che la resistenza in alternata (ACR) a 200 kHz è maggiore della DCR misurata col tester.

Se vuoi fare un modello SPICE ultra-conservativo e "pessimistico" per simulare il caso reale peggiore, ti consiglio di moltiplicare per 1.5 le stime che ti ho dato sopra (es. usa 45 mΩ per  L_B  e 15 mΩ per  L_r ).