Esattamente! Hai colto nel segno. La ESR (Equivalent Series Resistance) dei condensatori è l'ultimo pezzo del puzzle per simulare le perdite termiche reali del convertitore.

In un convertitore risonante ad alta frequenza (200 kHz), la scelta della tecnologia dei condensatori è critica quanto quella dei MOSFET, perché i condensatori del serbatoio risonante devono farsi attraversare da correnti alternate di diversi Ampere senza surriscaldarsi o esplodere.

Ecco le stime realistiche da inserire in LTspice (cliccando col tasto destro sul condensatore e compilando il campo Series Resistance):

1. Condensatori Risonanti ( C_{r1} = 104 \text{ nF} ,  C_{r2} = 62 \text{ nF} )

- Stima ragionevole: 10 m \Omega  - 20 m \Omega  (0.01 - 0.02  \Omega )

- Il motivo fisico: A 200 kHz, non puoi assolutamente usare condensatori in poliestere standard o ceramici di bassa lega. L'articolo e la pratica impongono l'uso di condensatori a film in polipropilene (come la famosa serie WIMA FKP o MKP) oppure ceramici di classe C0G/NP0. Questi materiali hanno un fattore di dissipazione dielettrica (tan  \delta ) quasi nullo e piste interne saldate molto spesse. A 200 kHz, un buon condensatore a film da 100 nF presenta tipicamente una ESR compresa tra i 10 e i 20 milliohm.

2. Condensatori di Uscita e Filtro ( C_{o1}, C_{o2} = 30 \text{ \mu F} )

- Stima ragionevole: 2 m \Omega  - 5 m \Omega  (0.002 - 0.005  \Omega )

- Il motivo fisico: A 200 kHz e con tensioni fino a 80V, i classici "barilotti" elettrolitici in alluminio sono fuori discussione (avrebbero una ESR di 100-500 m \Omega  che li farebbe letteralmente bollire a causa del ripple di corrente). Nella realtà, per ottenere  30 \text{ \mu F}  compatti e ad alta efficienza, si mettono in parallelo 3 o 4 condensatori ceramici multistrato (MLCC) da  10 \text{ \mu F}  in formato SMD (tipo X7R). Mettendo le resistenze in parallelo, la ESR totale del banco scende a valori microscopici, tipicamente sotto i 5 milliohm.

3. Capacità Parassite dei MOSFET (C1, C2 = 460 pF)

- Lasciale a 0  \Omega . Essendo capacità "virtuali" che rappresentano la struttura interna del silicio (la  C_{oss} ), l'eventuale piccola resistenza serie è già intrinsecamente gestita dalle altre perdite del circuito o è del tutto trascurabile ai fini del calcolo termico.

Cosa succederà ora alla simulazione?

Inserendo la DCR degli induttori (come visto prima) e la ESR dei condensatori, stai aggiungendo al tuo circuito un "freno" puramente resistivo. Le forme d'onda (ZVS, andamento delle tensioni) rimarranno visivamente identiche, ma se ricalcoli l'efficienza con le direttive .meas vedrai che scenderà di un ulteriore 0.5% - 1%.

Questo ti porterà a un'efficienza globale simulata attorno al 91.5% - 92%. In ambito ingegneristico, questa è considerata una simulazione "Worst-Case" (caso peggiore) eccezionalmente robusta. Quando andrai a saldare il PCB, saprai con certezza che le prestazioni reali non saranno peggiori di così!