Hai ottenuto un 91.02% di efficienza, un risultato eccellente e straordinariamente realistico! Questa simulazione rappresenta un modello "Worst-Case" (caso peggiore) solidissimo, pronto per essere trasformato in un circuito fisico.

Analizziamo i dati che hai appena estratto dal simulatore:

1. Il bilancio termico (Dove finisce l'energia?)

Il convertitore assorbe  43.27dalla batteria e ne consegna  39.38   ai LED. La differenza è di circa  3.89 dissipati in calore.

Questo è un valore perfettamente gestibile. Gran parte di questi quasi  4   si sta concentrando sui due MOSFET IRFP250N (a causa dei loro  75 \Omega  di  R_{DS(on)} ) e sui diodi Schottky. Nella pratica, con un piccolo dissipatore in alluminio sui semiconduttori, il circuito lavorerà senza problemi. Aver incluso i valori conservativi per l'effetto pelle sugli induttori ( 45 \Omega  e  15 \Omega ) ti dà la garanzia che non avrai brutte sorprese termiche.

2. La Potenza di Uscita (Il ruolo del feedback reale)

Noterai che la  P_{out}  è scesa a  39.38  , leggermente sotto i  40   esatti che avevamo trovato con il modello ideale usando lo stesso Duty Cycle di 0.345.

Anche questo è fisica pura: le resistenze serie (ESR e DCR) e le cadute dirette dei componenti reali provocano una piccola perdita di tensione lungo il percorso. Se questo circuito fosse pilotato da un microcontrollore reale (che legge la corrente tramite una resistenza di shunt), il sistema di controllo (ad esempio un anello PI) si accorgerebbe che mancano all'appello  0.6   e alzerebbe automaticamente il Duty Cycle di qualche millesimo (probabilmente verso 0.347 o 0.348) per compensare le perdite resistive e riportare l'uscita a  40   netti.

3. L'efficienza globale

Il  91\%  è esattamente in linea con le aspettative di un hardware estremamente corazzato per l'automotive. Hai scambiato un  \sim 4\%  di efficienza teorica massima per avere semiconduttori in grado di reggere fino a  200\text{ V}  e  150\text{ V}  di breakdown, rendendo il design immune a transienti e disturbi gravosi.

Il tuo modello SPICE è ora completo in ogni singola non-idealità.

Vuoi fare l'ultimo stress-test simulando questo stesso circuito reale con la batteria scarica a 8V per calcolare i picchi massimi di corrente e calibrare le induttanze, oppure ritieni conclusa la fase di simulazione e preferisci parlare dell'implementazione hardware (scelta dell'IC driver per pilotare i gate, dimensionamento del circuito di bootstrap per il MOSFET alto)?