Analisi Dettagliata degli Intervalli Operativi

Prima di descrivere le fasi di commutazione, è necessario definire le condizioni e le ipotesi adottate per l'analisi del circuito :

- Componenti Ideali: Tutti i dispositivi a semiconduttore e i componenti passivi sono considerati ideali, salvo diversa indicazione.

- Tensione di Uscita Costante: I condensatori di uscita C_o1 e C_o2 sono considerati sufficientemente grandi da mantenere la tensione costante durante un ciclo di commutazione.

- Capacità Parassite: Per analizzare correttamente le transizioni Soft-Switching, sono incluse nel modello le capacità di uscita degli interruttori principali C_s1 e C_s2.

Il funzionamento del convertitore all'interno di un periodo di commutazione T_s è suddiviso in otto intervalli distinti.

Intervallo 1 [t_0 - t_1] Questo intervallo inizia con l'accensione dell'interruttore S_1. In questa fase, il diodo D_o1 è polarizzato inversamente, mentre il diodo D_o2 sta conducendo. L'induttore di ingresso L_B viene caricato dalla tensione di sorgente V_s, mentre la tensione V_o2 è applicata all'ingresso del serbatoio risonante V_AB. La corrente risonante I_Lr e la tensione V_Cr2 diminuiscono, mentre V_Cr1 aumenta. All'istante t_1, la corrente I_Lr raggiunge lo zero e il diodo D_o2 si spegne in condizioni di Zero Current Switching ZCS.

Intervallo 2 [t_1 - t_2] Durante questo intervallo, la risonanza prosegue esclusivamente tra l'induttore L_r e il condensatore C_r1. Di conseguenza, C_r1 e L_r si scaricano con un andamento sinusoidale. L'intervallo termina all'istante t_2, quando la somma delle tensioni V_Cr1 + V_Cr2 raggiunge lo zero, portando in conduzione il diodo D_o1.

Intervallo 3 [t_2 - t_3] In questa fase, sia l'interruttore S_1 che il diodo D_o1 stanno conducendo. Si verifica una risonanza che coinvolge L_r, C_r1 e C_r2; nello specifico, C_r1 si scarica mentre C_r2 si carica. Questo modo operativo termina all'istante t_3, quando l'interruttore S_1 viene spento.

Intervallo 4 [t_3 - t_4] Tempo Morto Spegnendo S_1, la somma delle correnti I_LB e I_Lr carica il condensatore parassita C_s1 e scarica il condensatore C_s2. All'istante t_4, il condensatore C_s2 è completamente scarico e il diodo intrinseco body diode di S_2 entra in conduzione. Questo permette all'interruttore S_2 di accendersi in condizioni di Zero Voltage Switching ZVS.

Intervallo 5 [t_4 - t_5] Durante questo intervallo, l'interruttore S_2 e il diodo D_o1 sono in conduzione. La tensione V_s - V_o2 è applicata ai capi dell'induttore L_B, causando una decrescita lineare della corrente I_LB. All'ingresso del serbatoio risonante viene applicata una tensione nulla. All'istante t_5, la corrente risonante I_Lr raggiunge lo zero e il diodo D_o1 si spegne in condizioni ZCS.

Intervallo 6 [t_5 - t_6] A partire da t_5, con S_2 attivo, entrambi i diodi di uscita sono spenti. L'induttore L_B è in fase di smagnetizzazione e la risonanza continua tra L_r e C_r1, caricando C_r1 attraverso la corrente I_Lr. L'intervallo termina all'istante t_6, quando la somma delle tensioni V_Cr1 + V_Cr2 eguaglia V_o1, portando in conduzione il diodo D_o2.

Intervallo 7 [t_6 - t_7] In questa fase, S_2 e D_o2 stanno conducendo. Il condensatore C_r2 partecipa alla risonanza e si scarica attraverso il diodo D_o2. Questo modo operativo si conclude all'istante t_7, quando l'interruttore S_2 viene spento.

Intervallo 8 [t_7 - t_8] Tempo Morto Con lo spegnimento di S_2, la differenza tra le correnti I_LB e I_Lr scarica il condensatore parassita C_s1 e carica C_s2. All'istante t_8, il condensatore C_s1 è completamente scarico e il diodo intrinseco di S_1 entra in conduzione. Ciò consente all'interruttore S_1 di essere acceso nuovamente in condizioni ZVS, completando il ciclo.